گزارش پروژه بینایی کامپیوتر

استاد درس

دکتر محمدی

دانشجویان:

آرمان حیدری

شایان موسوی‌نیا

فهرست

مقدمه	3

Siamese	3

توابع pre-processing	5

سایر ایده های پیاده سازی شده	7

منابع	8

# مقدمه

ایده اولیه، مقایسه طرح و کاشی بدون استفاده از مدل های deep learning بود. بدین صورت عمل می کردیم که بعد از extract کاشی و از عکس کاشی پایه و تبدیل مقیاس و اندازه طرح به اندازه کاشی extract شده، سعی داشتیم که با انجام یکسری عملیات، این 2 تصویر را از همدیگر کم کنیم و انتظار داشتیم بخش اصلی که باقی میماند، صرفا ترک های ما باشند.

چالش اصلی این موضوع، این بود که طرح و کاشی دقیقا روی همدیگر قرار نمی گرفتند. برای برطرف کردن این موضوع، با استفاده از پیدا کردن key point های هر 2 تصاویر و انطباق این key point ها بر روی همدیگر، تا حد خوبی توانستیم این مشکل را برطرف کنیم و سپس بعد از binary کردن تصویر به وسیله الگوریتم adaptive threshold عکس را باینری کردیم. در انتها پس از 5 باز استفاده از عملگر opening و closing بر روی کاشی، آن 2 رو از هم کردیم.

در این مرحله، حاصل ما دارای ترک و یکسری از مرز های طرح های ما بود که موقع کم کردن طرح و کاشی، باقی مانده اند. برای حل این موضوع، هر پیکسلی که در بالا بعد از اختلاف کاشی و طرح از همدیگر باقی ماند را در همسایگی 2 پیکسل نسبت به طرحی که باینری شده است بررسی کردیم.

بدین گونه عمل کردیم که اگر در همسایگی به اندازه 2 پیکسل فاصله، در طرح ما پیکسلی سفید داشتیم، برداشتمان این بود که این پیکسل، ترک نیست و مرزی از طرح است که موقع تفریق باقی مانده است.

حال هر مقداری که باقی ماند را به عنوان ترک به خروجی می دهیم.

# Siamese

الگوریتم اصلی که ما برای تشخیص ترک استفاده کردیم، siamese بود که این شبکه عصبی کلاسی از معماری شبکه های عصبی است که شامل دو یا چند زیر شبکه یکسان است. "یکسان" در اینجا به این معنی است که آنها پیکربندی یکسانی با پارامترها و وزن های یکسان دارند. برای استفاده از این شبکه، ما نیاز به تهیه 3 گروه ورودی برای آموزش شبکه داشتیم.

- گروه اول، عکس های طرح ها بود که باید تعدادی preprocess روی آن انجام می دادیم تا آماده fit کردن به شبکه باشد. چون برای مثال تعدادی از طرح ها دچار چرخش نسبت به عکس اصلی شده بودند، و با تابع find_rotate آن ها را به جهت مناسب در آوردیم. همچنین ابعادشان 5000*5000 بود که باید به ابعاد عکس اصلی درمی آمد. هیستوگرام برخی از این طرح ها خیلی contrast بالایی داشت و عمدتا در یک محل جمع شده بود، که این موضوع را با اعمال histogram equalization روی آن هندل کردیم.

- گروه دوم، عکس هایی کاشی های ما بود که بعد از اعمال pre process بر روی آن ها در لیست دوم ما قرار می گرفتند. این pre process ها شامل histogram matching بر اساس طرح و histogram Equalization و چندین مورد دیگر بود. این مراحل به صورت دقیق تر در بخش توضیح توابع آورده شده است.

- گروه سوم label های ما بودند که مشخص میکرد ایا در عکس کاشی متناظر با این index در لیست ما، ترکی داریم یا خیر.

ما این شبکه را یک بار در حالتی که ورودی ها 3 کاناله باشد، یعنی رنگی باشد اجرا کردیم که در آن حالت histogram equalization انجام ندادیم چون اگر در هر کانال جداگانه میزدیم تصویر به هم میریخت. البته histogram matching را همواره انجام دادیم که تصویر و طرح هرچه بیشتر به هم نزدیک شوند.

ایده اصلی برای استفاده از این شبکه این بود که توانایی یادگیری برای مقایسه شباهت های تو تصویر ورودی را داشت که میتوانستیم با مقایسه قسمتی از طرح و کاشی، تشخیص دهیم که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای بین این 2 تصویر وجود دارد و یا نه که اصولا انتظار داشتیم این تفاوت به خاطر وجود ترک در کاشی و نبود اثر آن در طرح اصلی باشد.

در ابتدا ما شروع به بخش بندی عکس های کاشی ها و طرح هایشان به قطعات کوچکتر می شویم. در مرحله اول سایز پنجره ای که برای این کار در نظر گرفتیم 120*120 است. به از اموزش مدل برای روی تمامی این داده ها، ما نیاز هست به همین فرمتی که برای سایز 120*120 در نظر گرفتیم، مدل های جدیدی را بر اساس سایز های زیر نیز اموزش دهیم:

- 60*60

- 30*30

- 15*15

- 5*5

بعد از اتمام آموزش شروع به ساخت تابع پیش بینی خود کردیم. به این صورت عمل کردیم که یک تصویر و طرح آن را به مدلی که سایز آن عکس های 120*120 بود میدهیم و هر جا که پیش بینی کرد خروجی ما برابر با 1 باشد به این معنا هست که تشخیص داده در آن ترکی وجود دارد. پس در این مرحله ما به پنجره های 120*120 ای میرسیم که مدل ما پیش بینی میکند در ان ترک وجود دارد و یا خیر. سپس تمامی این پنجره هایی را که به دست آوردیم را به مدلی با پنجره سایز 60*60 میدهیم. بدین گونه که پنجره 120*120 ای که در آن پیش بینی شده است که ترک وجود دارد را به 4 پنجره 60*60 تبدیل میکنیم و مدل با پنجره 60*60 را روی تمامی این پنجره های جدید دوباره برای پیش بینی اجرا میکنیم. مانند فرایند بالا به یک سری پنجره 60 در 60 خواهیم رسید که مدل ما پیش بینی کرده در آنها ترک وجود دارد. جال این پنجره های 60 در 60 را به 4 تصویر 30 در 30 تبدیل خواهیم کرد و به مدلی که بر اساس پنجره ای با این سایز اموزش دیده است میدهیم. این فرایند را تا آخر با باقی مدلها ادامه میدهیم تا اینکه به پنجره های 5*5 رسیده باشیم که مدل آنها را به عنوان ترک شناسایی کرده است.

تمامی این پنجره های 5*5 را به عنوان پارتی از ترک نمایش خواهیم داد.

ما 2 روش برای اموزش مدل هایی مه در بالا توضیح دادیم پیش گرفتیم:

- استفاده از وزن های resnet و imagenet و fine tune کردن روی این وزن ها

- آموزش پایه بر روی مدل بدون هیچ وزن اولیه

بخش پایه Siamese شامل یک سری لایه conv و dense است که به راحتی می توان از وزن های آماده روی آن استفاده کرد. با استفاده از وزن های گفته شده در بالا ما برای مدل با پنجره 120* 120 توانستیم به f1 score برابر با 9.8 درصد در داده های test برسیم و این مقدار برای حالتی که از هیچ وزن آماده ای استفاده نمیکنیم برابر با 4.4 درصد بود.

نکته قابل ارزنده این است که در حالت وزن های imagenet مدل ما توانسته است به recall 1 برسد که این موضوع بیانگر این است که با وجود اینکه f1 score بالایی را نتوانسته است کسب کند ولی تعداد FN های ما برابر با 0 است. این نشان دهنده این است که هیچ ترکی نبوده است که مدل ما آن را پیدا نکرده باشد!

مدل استفاده شده هم نسبتا ساده است. بعد از استفاده از ResNet50، ما از 4 لایه dense با سایز های 512، 256، 256 و 10 استفاده کردیم که این مدل پایه ای است که در جفت شبکه عصبی که در Siamese استفاده کردیم مورد بهره قرار گرفته است.

چالش اصلی این مدل، imbalance بودن برچسب های موجود آن بود که در حالت کلی، نسب تعداد برچسب های 0(غیر ترک) به تعداد 1 ها (ترک) در حدود 40 بود. برای برطرف کردن این موضوع ما به برچسب هایی که داشتیم، وزن هایی اختصاص دادیم که مقدار مناسب های را با استفاده از genetic algorithm محاسبه کردیم. به این صورت که تابع fit برای اموزش مدل را به عنوان تابع reference برای این GA قرار دادیم و برای آن بازه ای بین نسبت label های 0 و 1 که بر 2 تقسیم کردیم و نسب همین label ها که بر 10 ضرب کردیم در نظر گرفتیم که بعد از به اتمام رسیدن آن، بهترین نتیجه برای این hyper parameter برابر با 9.8 بود.

# توابع pre-processing

Apply_threshold:

هدف از این تابع باینری کردن عکس اصلی بود که با کمک آن بتوانیم بک گراند را حذف کنیم. آن را با روش های مختلفی مثل adaptive threshold و threshold و otsu امتحان کردیم که سومی از همه بهتر بود و تقریبا کاشی را از زمینه جدا می کرد البته مشکلاتی به وجود می آورد که با تابع بعدی آن را حل کردیم.

Morphology:

میدانیم عملگر opening برای حذف نویز ها به ما کمک میکند، پس با اعمال یک opening نسبتا بزرگ (ابعاد kernel را با چند نمونه آزمون و خطا کردیم و نتیجه باینری کردن را visualize کردیم، که کدش هم کامنت شده است، سعی میکنیم موارد روشنی که خارج از مستطیل کاشی بوده اند را بدون این که ابعاد کاشی تغییری یابد حذف کنیم. بع هم از یک مورفولوژی closing استفاده میکنیم که بخش های خالی درون کاشی را سفید کند و تمام کاشی خیلی عالی از بک گراند جدا می شود.

توضیح: به جای مجموع این دو تابع بالا، همچنین تلاش کردیم از find contours استفاده کنیم و بیشترین مساحت آن را به عنوان کاشی بگیریم. همینطور سعی کردیم با canny کردن عکس ها و پیدا کردن گوشه ها با harris هم کاشی را بیابیم اما بین این دو روش و روشی که بالا توضیح دادیم، روش پیاده سازی شده دقت بهتری داشت.

Crop_image:

در این تابع اضافات عکس را میبریم تا فقط کاشی بماند. در واقع نقاط متناظر سیاه در عکس باینری به دست آمده با توابع قبلی را، از عکسمان حذف میکنیم. نکته مهم این است که نقطه مینیمم x و y (بالا سمت چپ مستطیل کاشی) را باید پیدا کنیم و همه label هایمان را که در jason هستند هم به همان اندازه شیفت بدهیم تا x و y آن ها متناسب با تصویر عوض شود و همچنان دور ترک باشد.

Histogram_matching:

همانطور که قبل تر توضیح دادم به این تابع برای تناظر بهتر بین طرح و هر عکسش نیاز داریم و عکس اصلی را با هیستوگرام طرحش تحقیق میدهد به امید مقایسه راحت تر آن ها.

Extract_pattern:

با این تابع میتوانیم برای هر عکسی، pattern متناظر آن را از jason متناظرش استخراج کنیم.. این تابع برای برخی کدهای بعدی توسعه داده شد.

Find_label:

این تابع یکی از مهم ترین تابع هایی است که مورد استفاده قرار گرفته و وظیفه آن این است که مشخص کند آیا در پنجره های مورد بررسی قرار دادیم، ترکی وجود دارد و یا خیر. برای این موضوع نیز ما پنجره را به عنوان یک polygon در اوریم و از طرفی دیگر نیز همین کار را برای برچسب ترک ها نیز انجام میدهیم. در اخر سر با اشتراک گیری از این 2 polygon مشخص میکنیم که آیا این 2 با هم اشتراکی داشته اند و یا خیر.

Window_sliding:

در این تابع حلقه ای به طول و عرض اندازه window size میزنیم (که هایپر پارامتر مهمی است و بارها برای آموزش آن را عوض کردیم) و عکس را به قطعات مساوی تقسیم میکنیم تا پنجره های پیشنهادی ما باشند. این روش را برای عکس اصلی و pattern که پیش پردازش هایش انجام شده است انجام میدهیم.همچنین با کمک تابع قبلی و با پیدا کردن polygon مربوط به label این عکس (اطراف ترک)، برای هر جفت متناظر از عکس و طرح برچسب گذاری میکنیم. در واقع 3 لیستی که این تابع برمیگرداند، پنجره های عکس، پنجره های طرح و 0 یا 1 به معنی نبودن یا بودن ترک در آن هاست.

:save_image:

پس از همه این پیش پردازش ها که عکس اصلی و ابعادش و متناظر با آن jason اش را و حتی طرحش را تغییر میدهد، با ذخیره سازی به اجرای برخی شبکه ها مثل yolo کمک شایانی می کند. البته این تابع در ورژن siamese نیست چون نیازش نداشتیم و مستقیما در لیست هایی ذخیره می کردیم.

Pre_processing:

به نوعی main این قسمت است و همه توابع به ترتیب مناسب صدا می شوند.

rotate_finder:

یکی از چالش های بررسی عکس کاشی با طرح آن، تفاوت داشتند زاویه این 2 تصویر در خیلی از حالات با هم دیگر بود. برای برطرف کردن این مورد، نیاز بود بتوانیم طرح را در زاویه مناسبی چرخش دهیم که با کاشی، جهت یکسانی داشته باشد. برای این کار از "image hash.average hash" استفاده کردی که تصویر را hash میکند و عکس خروجی از این تابع، به صورت یک تصویر 8*8 خواهد بود. هر پیکسل این تصویر، hash شده یک سری پیکسل همسایه در کنار هم است. حال با hash کردن هم طرح و هم تصویر، میتوانیم به مقیاس عددی مناسبی برای مقایسه 2 تصویر برسیم. ما طرح را در 4 جهت 0، 90، 180 و 270 چرخاندیم و hash شده آن را با عکس کاشی خود مقایسه کردیم. بعد از محاسبه تفاوت این 4 hash با hash کاشی اصلی، هر کدام که کمتر بود را به عنوان زاویه چرخش مناسب برای طرحی که داریم در نظر میگیریم.

# سایر ایده های پیاده سازی شده

ایده دیگری که مورد استفاده قرار گرفت، استفاده از شبکه های آماده مانند yolo v5 و RetinaNet برای پیدا کردن ترک های موجود است. استفاده از این شبکه ها به ما اجازه میدهد که بتوانیم از مدل هایی استفاده کنیم که دارای وزن های pretraind مناسبی برای آموزش هستند. تنها موردی که برای اجرای این 2 الگوریتم نیاز داریم، تهیه مجموعه داده مناسب برای آموزش است.

در بخش Siamese ما با کمک تابع pre process، کاشی ها را از فرم اولیه آن جدا کردیم. حال برای اینکه بتوانیم این کاشی ها را به شبکه هایی که در بالاتر اشاره کرده ایم بدهیم، نیاز به تغییر فرمت label ها داشتیم. Label هایی که در داده های اولیه به ما داده شده بود به صورت یک سری نقاط بودند که با وصل کردن آنها به هم یک polygon دست میشد که برچسب ما را نشان میداد. شبکه های yolo و retina برچسب هایی که به عنوان ورودی دریافت میکنند به فرمت box است.

برای برطرف کردن این موضوع، ما هر label ای که به عنوان ترک داشتیم را، مقادیر min_x، mix_y و همینطور max_x و max_y را برای آن مجموعه نقاط موجود در آن برچسب پیدا میکنیم و با این مقادیر، 4 نقطه درست میکنیم که box های ما را مشخص میکند.

نکته مهم این است که فرمت برچسب های مورد استفاده در yolo در ابتدا با شماره آن برچسب شروع میشود که نشان دهنده این است که مربوط به کدام گروه است در ادامه 2 نقطه x,y برای مرکز این box در باید بنویسم و در اخر سر نیز ارتفاع و عرض این box نیز باید مشخص شده باشند. البته این موضوع را هم باید خاطر نشان کرد که تمامی این مقادیر باید normalize شوند و برای این موضوع بر طول و یا عرض تصویر تقسیم میشوند.

بعد از محاسبه و ذخیره برچسب ها جدید، مدل های بالا را شروع به اموزش دادیم. برای yolo v5 ما از مدل large ان با batch size برابر با 4 و همین طور سایز 1280 * 1280 استفاده کردیم که مقدار mAP50 ما برابر با 3.4 درصد شد و با همین hyper parameter ها برای retinaNet توانستیم به mAP50 برابر با 13 درصد برسیم.

همچنین قصد پیاده سازی شبکه u-net را داشتیم که برای آن باید یک تصویر ورودی آماده میکردیم. در نوتبوک مربوطه مشخص است که تصاویر را بعد از preprocess ذخیره کرده ایم و سعی کردیم طرح را به نحوی از تصویر اصلی حذف کنیم به این امید که فقط ترک و کمی نویز بماند اما چون دقت خوبی نداشت، به سراغ ادامه کار و شبکه u-net نرفتیم.

در انتها، بهترین الگوریتم پیاده سازی شده مربوط به استفاده از Siamese است و با توجه به معماری که مانند SSD دارد، ما توانستیم به قطعه بندی تصویر به پنجره هایی با سایز های متفاوت به دقت بهتری نسب به باقی الگوریتم ها برسیم. همینطور مزیت دیگر آن نسبت به yolo و یا retinaNet، سرعت بالاتر آن و در کنار برچسب دقیق تر بر روی ترک به نسب این 2 الگوریتمی است که برچسب های آنها به صورت box است.

# منابع

- https://github.com/yhenon/pytorch-retinanet

- https://github.com/ultralytics/yolov5

- https://keras.io/examples/vision/siamese_contrastive/